Тематическое планирование

6 класс

I четверть

| № | Тема и содержание занятий | часы | дата | Вопросы для повторения | Словарь | Учебно-наглядные пособия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Вводное занятие |  |  |  |  |  |
| 1. | Профессия швеи-мотористки. Задачи обучения и план работы на четверть. Правила работы в мастерской. Распределение рабочих мест. |  |  | Правила поведения в швейной мастерской Для работы в 1 четверти понадобится 2м ситца шириной 70см или 1м шириной 150см | инструкция | Инструкции по охране труда в швейной мастерской. Правила безопасной работы с инструментами. Уч. стр. 3-4. |
| II | Обработка обтачкой среза ткани |  |  |  |  |  |
| 2. | Срезы ткани. Виды срезов ткани. Свойства срезов ткани. Косой срез ткани: свойства (растяжимость и сыпучесть краев). Пр. работа: определение срезов на ткани. Оформление в альбоме листа «Виды срезов ткани». |  |  | Какая нить идет вдоль ткани? Какая поперек? Как определить долевую нить в ткани? ИОТ-23-09 | срез долевой поперечный косой | Уч. стр. 24, табл. 32.2 «Обрезные края ткани. Растяжимость обрезных краев», папка №2 (5 кл.), лоскуты ткани, альбомы, клей |
| 3. | Обтачка. Обтачка: виды и применение в изготовлении белья и легкого платья, правила соединения. Пр. работа: Раскрой и стачивание долевых и косых обтачек с опорой на операционно-предметную карту |  |  | Как определить долевую нить в ткани? В каком направлении ткань сильнее всего тянется? РТ, стр.5, зад. 13 ИОТ-22-09 ИОТ-23-09, ИОТ-18-09 | обтачка косая долевая поперечная сутюжить оттянуть | Уч. стр. 25-26, 30-32, табл. 32.2 «Обрезные края ткани. Растяжимость обрезных краев», папка №2 (5 кл.), лоскуты ткани |
| 4. | Обработка среза ткани обтачкой. Пр. работа: обработка среза детали одинарной долевой обтачкой на изнаночную сторону. Оформить образец в альбом |  |  | РТ, стр.6, зад. 14 ИОТ-22-09 ИОТ-23-09, ИОТ-18-09 | обтачка | Уч. стр. 27, табл. 20.2 «Обработка среза косой бейкой (одинарной, двойной)», папка №5 (5 кл.), лоскуты ткани |
| 5. | Обработка среза ткани обтачкой. Пр. работа: обработка среза детали двойной косой обтачкой на лицевую сторону. Оформить образец в альбом |  |  | РТ, стр.6, зад. 15 ИОТ-22-09 ИОТ-23-09, ИОТ-18-09 | Обтачка сутюжить оттянуть | Уч. стр. 34, табл. 21.2 «Обработка детали двойной бейкой», папка №5 (5 кл.), лоскуты ткани |
| III | Обработка долевой обтачкой косого среза ткани |  |  |  |  |  |
| 6. | Косынка для работы. Назначение косынки, название срезов деталей кроя. Ткани для пошива, применяемые швы. Пр. работа: Подготовка ткани к раскрою. Раскрой косынки. |  |  | Свойства косого среза ткани (растяжимость и сыпучесть краев). Определение долевой нити. Правила ВТО х/б тканей. ИОТ-22-09, ИОТ-23-09 | косынка обтачка основная деталь | Уч. стр. 35, 38 (п.1,3), папка №2 (5 кл.), образец косынки |
| 7. | Пошив косынки. План работы по пошиву косынки. Пр. работа: Обработка поперечного и долевого срезов косынки швом вподгибку с закрытым срезом. |  |  | Определение долевого и поперечного срезов косынки. РТ, стр.7, зад. 18,19,20 ИОТ-22-09 ИОТ-23-09, ИОТ-18-09 | Шов вподгибку подогнуть заметать подогнуть заметать застрочить | Уч. стр. 38, 39, папка №2 (5 кл.), образец косынки |
| 8. | Пошив косынки. Пр. работа: определение размера долевой обтачки для обработки среза. Раскрой и соединение долевой обтачки. |  |  | Обработка среза детали обтачкой (см. альбом) РТ, стр.8, зад. 21 ИОТ-22-09 ИОТ-23-09, ИОТ-18-09 | Обтачка | Уч. стр. 38 (п.4,5), папка №2 (5 кл.), образец косынки |
| 9. | Пошив косынки. Пр. работа: Обработка обтачкой косого среза косынки. ВТО косынки |  |  | Обработка среза детали обтачкой (см. альбом) РТ, стр.8, зад. 22,23,24 ИОТ-22-09 ИОТ-23-09, ИОТ-18-09 | приметать притачать выметать наметать настрочить приутюжить | Уч. стр. 40, папка №2 (5 кл.), образец косынки |
| IV | Обработка сборок |  |  |  |  |  |
| 10. | Отделка изделия. Сборки. Сборка как отделка на женском и детском легком платье, белье, рабочей одежде. Правила припуска ткани на сборку. Положение регулятора строчки на швейной машине для выполнения сборок. Пр. работа: Прокладывание на образце двух параллельных строчек на швейной машине и ручным способом (мелкими сметочными стежками). Равномерное распределение сборок. Оформить образец в альбом. |  |  | Назначение регулятора строчки. Длина стежка. РТ, стр.9, зад. 26,27 ИОТ-22-09 ИОТ-23-09, ИОТ-18-09 | сборки ручные машинные регулятор строчки | Уч. стр. 41, 42, 101, табл. 20.1 «Регуляторы строчки», папка №3 (6 кл.), табл. 17.2 «Сборки» |
| V | Обработка двойной косой обтачкой закругленного среза в поясном изделии |  |  |  |  |  |
| 11. | Хлопчатобумажная ткань. Производство х/б ткани. Полотняное переплетение. Свойства х/б ткани. Лаб. работа: Определение х/б тканей по внешнему виду, на ощупь, по особенности горения нитей |  |  | Получение волокон хлопка. Свойства волокон хлопка (см. альбомы). | Хлопок хлопчатобумажная ткацкий станок переплетение полотняное | Уч. стр. 18, папка №1 (материаловедение), табл. 1.1 «Ткацкие переплетения, ткацкий станок», лоскуты х/б тканей |
| 12. | Фартук с закругленным срезом на поясе. Фартук: ткани для пошива, детали, названия контурных срезов, швы, виды отделки. План работы по пошиву фартука. |  |  | Виды отделки. РТ, стр. 3, зад. 1,3 РТ, стр. 14, зад. 44 | Фартук нижняя часть пояс | Образец фартука, уч. стр. 62, 63, папка №3 (5 кл.), табл. № 13 «Фартук с закругленным срезом», шаблоны деталей |
| 13. | Подготовка деталей кроя фартука к обработке. Контрольная линия. Пр. работа: прокладывание контрольной линии на основной детали и на поясе. |  |  | РТ, стр. 13, зад. 39, 40 | Контрольная линия | Образец фартука, уч. стр. 70, папка №3 (5 кл.) |
| 14. | Пошив фартука. Пр. работа: определение размера и изготовление из отделочной ткани косой обтачки |  |  | ИОТ-22-09 ИОТ-23-09, ИОТ-18-09 | Отделочная ткань | Образец фартука, уч. стр. 71, папка №3 (5 кл.) |
| 15. | Пошив фартука. Пр. работа: обработка закругленного среза основной детали двойной косой обтачкой |  |  | Последовательность обработки среза двойной косой обтачкой (см. альбомы), РТ, стр. 14, зад. 45, ИОТ-22-09, ИОТ-23-09, ИОТ-18-09 | обтачка косая двойная | Образец фартука, уч. стр. 72, папка №3 (5 кл.), табл. 21.2 «Обработка детали двойной бейкой» |
| 16. | Пошив фартука. Строчки для сборок. Пр. работа: прокладывание машинных строчек для образования сборок по верхнему срезу. Равномерное распределение сборок |  |  | Положение регулятора строчки для выполнения сборок ИОТ-22-09, ИОТ-23-09, ИОТ-18-09 | сборки | Образец фартука, уч. стр. 74,п. 1, папка №3 (5 кл.), табл. 17.2 «Сборки» |
| 17. | Пошив фартука. Обработка пояса Пр. работа: обтачивание концов пояса |  |  | Выполнение машинной закрепки, ИОТ-22-09, ИОТ-23-09, ИОТ-18-09 | пояс обтачать надсечка | Образец фартука, уч. стр. 73,п. 1, папка №3 (5 кл.) |
| 18. | Пошив фартука. Пр. работа: Обработка поясом верхнего среза нижней части фартука |  |  | ИОТ-22-09, ИОТ-23-09, ИОТ-18-09 | пояс приметать притачать | Образец фартука, уч. стр. 74,п. 2-5, папка №3 (5 кл.) |
| 19. | Окончательная отделка фартука. Пр. работа: удаление строчек временного назначения, ВТО готового изделия. Проверка качества. |  |  | ИОТ-22-09, ИОТ-23-09 | отутюжить | Образец фартука, уч. стр. 75, папка №3 (5 кл.) |
| VI | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |
| 20. | Выполнение машинным способом сборок по поперечному срезу |  |  | ИОТ-18-09 ИОТ-22-09, ИОТ-23-09 | сборки | Крой деталей для выполнения самостоятельной работы |
| VII | Ремонт одежды |  |  |  |  |  |
| 21. | Заплата. Заплата: формы, способы пришивания. Ручной способ. Пр. работа: пришивание заплаты ручным способом на образце |  |  | Определение долевой нити на ткани РТ, стр.29, зад. 103 ИОТ-22-09, ИОТ-23-09 | заплата | Уч., стр. 160 |
|  | Итого за четверть: |  |  |  |  |  |

Тематическое планирование

6 класс

II четверть

| № | Тема и содержание занятий | часы | дата | Вопросы для повторения | Словарь | Учебно-наглядные пособия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Вводное занятие |  |  |  |  |  |
| 1. | План работы на четверть. Правила безопасной работы с электроутюгом. Подготовка рабочих мест. |  |  | Правила поведения в швейной мастерской Для работы во 2 четверти понадобится 2м ситца шириной 70см или 1м шириной 150см | инструкция | Инструкции по охране труда в швейной мастерской. Правила безопасной работы с инструментами. |
| II | Запошивочный шов |  |  |  |  |  |
| 2. | Запошивочный шов. Виды соединительного шва, ширина в готовом виде (0,7см), конструкция, применение. Пр. работа: выполнение запошивочного шва на образце, оформление в альбом. |  |  | Виды соединительных швов ИОТ-18-09 ИОТ-22-09, ИОТ-23-09 | запошивочный шов запошивать | Табл. 9.2, 10.2 «Запошивочный шов», образцы запошивочного шва на каждого уч-ся, уч. с. 50 |
| III | Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой плечевого бельевого изделия с закругленным срезом |  |  |  |  |  |
| 3. | Нижняя сорочка с круглым вырезом. Нижняя сорочка, ткани для пошива, отделка, швы. Название деталей изделия и контурных срезов. Пр. работа: зарисовка деталей сорочки, подписывание названий деталей и контурных срезов. |  |  | Виды отделки изделия | сорочка отделка перед спинка сгиб | Образец сорочки, рисунки фасонов сорочки (см. форзац учебника 6 кл.), папка №4 (5 кл.), шаблон сорочки в М 1:10 на каждого учащегося, уч., стр. 77 |
| 4. | Нижняя сорочка с круглым вырезом. Правила и последовательность измерения человеческой фигуры. Обозначение мерок. Мерки для построения чертежа сорочки. Размер изделия. Пр. работа: Снятие мерок. Определение размера изделия. Расчет расхода ткани на изделие. |  |  | РТ, стр.15, зад. 47,48 | мерка обхват полуобхват симметрия | Манекен, см лента, уч. стр. 78, образец сорочки. |
| 5. | Построение чертежа сорочки. Понятие масштаб. Масштабная линейка, применение, приемы работы. Оформление чертежа изделия. Пр. работа: построение чертежа, изготовление выкройки. Проведение вспомогательных линий. Деление отрезков на равные части и обозначение мест деления. Определение деталей и контурных срезов на выкройке. |  |  | РТ, стр.15, зад. 49 Линии на чертеже (сплошная, пунктирная, основная, вспомогательная) | масштаб выкройка чертеж | Табл. 15 «Сорочка с круглым вырезом. Чертеж», образец сорочки, ход построения чертежа (уч. стр. 80). |
| 6. | Ткацкие переплетения. Переплетение нитей в сатине и сарже. Пр. работа: Сравнение саржевого и сатинового переплетений с полотняным переплетением. |  |  | Виды волокон, получение пряжи РТ, стр.4, зад. 8 | переплетение саржевое сатиновое | Табл. 1.1 «Ткацкие переплетения. Ткацкий станок.», папка №8 (Материаловедение) «Прядение, ткачество», образцы переплетений, лупы, уч. стр. 9, 12-17 |
| IV | Обработка косой обтачкой закругленного среза в плечевом бельевом изделии |  |  |  |  |  |
| 7. | Раскрой сорочки. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки на ткани. Определение середины деталей путем сложения. Пр. работа: Раскрой деталей сорочки. Подготовка деталей кроя сорочки к обработке |  |  | РТ, стр16, зад. 51 ВТО хлопчатобумажных тканей ИОТ-22-09 ИОТ-23-09 | сгиб детали кроя | Образец сорочки, папка №4 (5 кл.), ткань и выкройки учащихся, уч., стр. 83-85 |
| 8. | Пошив сорочки. План работы по пошиву сорочки. Обработка плечевых срезов запошивочным швом. Пр. работа: Соединение деталей изделия по образцу. Сметывание деталей. |  |  | Последовательность выполнения запошивочного шва РТ, стр16, зад. 52, 53 ИОТ-18-09 ИОТ-22-09 ИОТ-23-09 | запошивочный шов запошивать | Образец сорочки, №4 (5 кл.), табл. 16 «Сорочка с круглым вырезом», уч., стр. 86 |
| 9. | Пошив сорочки. Обработка горловины. Разновидности обработки срезов косой обтачкой. Назначение надсечки. Пр. работа: Обработка косой обтачкой горловины изделия с применением различных дополнений (кружево, тесьма). |  |  | РТ, стр17, зад. 55 Соединение косых обтачек ИОТ-18-09 ИОТ-22-09 ИОТ-23-09 | обтачка надсечка | Образец сорочки, №4 (5 кл.), табл. 16 «Сорочка с круглым вырезом», уч., стр. 87 |
| 10. | Пошив сорочки. Обработка боковых срезов запошивочным швом. Пр. работа: Соединение деталей изделия по образцу. Сметывание деталей. |  |  | Последовательность выполнения запошивочного шва ИОТ-18-09 ИОТ-22-09 ИОТ-23-09 | запошивать | Образец сорочки, №4 (5 кл.), табл. 16 «Сорочка с круглым вырезом», уч., стр. 88 |
| 11. | Пошив сорочки. Обработка пройм. Пр. работа: Обработка косой обтачкой пройм изделия с применением различных дополнений (кружево, тесьма). |  |  | Определение длины обтачки ИОТ-18-09 ИОТ-22-09 ИОТ-23-09 | обтачка надсечка | Образец сорочки, №4 (5 кл.), табл. 16 «Сорочка с круглым вырезом», уч., стр. 89 |
| 12. | Пошив сорочки. Обработка нижнего среза сорочки. Пр. работа: Обработка нижнего среза швом вподгибку с закрытым срезом |  |  | Разметка и последовательность выполнения шва вподгибку с закрытым срезом, ИОТ-18-09, ИОТ-22-09, ИОТ-23-09 | вподгибку заметать | Образец сорочки, №4 (5 кл.), табл. 16 «Сорочка с круглым вырезом», уч., стр. 89 |
| 13. | Окончательная отделка сорочки. Пр. работа: удаление строчек временного назначения. Утюжка готового изделия. Складывание по стандарту. |  |  | РТ, стр17, зад. 56 ИОТ-22-09 ИОТ-23-09 | отутюжить стандарт | Готовые изделия учащихся, утюжильное оборудование. |
| V | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |
| 14. | Самостоятельная работа. Обработка горловины двойной косой обтачкой (выполняется по готовому крою). |  |  | ИОТ-18-09 ИОТ-22-09 ИОТ-23-09 |  | Образец самостоятельной работы. |
| VI | Практическое повторение |  |  |  |  |  |
| 15. | Практическое повторение. Изготовление детского фартука, косынки или другого несложного изделия с прямыми, косыми, закругленными срезами. |  |  |  | терминология ручных, машинных и утюжильных работ | Образцы изделий, инструкционно-технологические карты. |
|  | Итого за четверть: |  |  |  |  |  |

Тематическое планирование

6 класс

III четверть

| № | Тема и содержание занятий | часы | дата | Вопросы для повторения | Словарь | Учебно-наглядные пособия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Вводное занятие |  |  |  |  |  |
| 1. | Обязанности по сохранению оборудования в мастерской. Проверка состояния и подготовка к работе инструмента и швейных машин. Правила техники безопасности при обращении с ним. |  |  | Правила поведения в швейной мастерской Для работы в 3 четверти понадобится 1,5м ситца шириной 70см или 1м шириной 150см | инструкция | Инструкции по охране труда в швейной мастерской. Правила безопасной работы с инструментами. |
| II | Бытовая швейная машина с электроприводом |  |  |  |  |  |
| 2. | Бытовая швейная машина с электроприводом. Марки, назначение, устройство, скорость, виды выполняемых работ. Правила безопасной работы на швейной машине с электроприводом. Роль электропривода в изменении скорости шитья. Пр. работа: Подготовка машины к работе. Пуск и остановка машины. Регулировка скорости вращения главного вала при помощи педали. |  |  | Название основных частей швейной машины ИОТ-18-09 | платформа рукав стойка рукава электродвигатель шкив пусковая педаль главный вал | Табл. 15.1 «Приводные устройства», бытовая швейная машина с электроприводом, уч., стр. 91-93 |
| 3. | Рабочие механизмы бытовой швейной машины. Назначение рабочих механизмов швейной машины. Челночный комплект: разборка и сборка, назначение деталей. Пр. работа: разборка и сборка челночного комплекта. |  |  | Рабочие органы швейной машины ИОТ-18-09 | Механизм иглы челнока нитепритягивателя двигателя ткани механизм зигзага | Табл. 19.1 «Схема образования челночного стежка», табл. 14.1 «Конструктивная схема машины 2-М класса ПМЗ», уч., стр. 97-9100 |
| 4. | Механизмы регулировки швейной машины. Заправка верхней и нижней нитей. Наматывание ниток на шпульку. Регулятор натяжения верхней и нижней нитей. Пр. работа: Регулировка натяжения верхней и нижней ниток, Выполнение строчек на машине с электроприводом. |  |  | Заправка верхней и нижней нитей. Наматывание ниток на шпульку. Назначение регулятора строчки. ИОТ-18-09 | моталка регулятор | Табл. 17.1 «Заправка ниток», 21.1 «Регуляторы натяжения ниток», 20.1 «Регуляторы строчки», уч., с. 101-103 |
| III | Обработка мягких складок |  |  |  |  |  |
| 5. | Отделка изделия (мягкие складки). Значение мягких складок для отделки белья, легкого платья. Правила расчета ткани, кружев или шитья на мягкие складки при раскрое. Пр. работа: Выполнение на образце мягких незаутюженных складок. Разметка складок. Заметывание складок по надсечкам или копировальным стежкам. |  |  | Какие виды отделки вы использовали при пошиве фартука? ИОТ-22-09 ИОТ-23-09 | складка надсечка | Табл. 18.2 «Мягкие складки», папка №3 (6кл.), образцы изделий с мягкими складками (иллюстрации), уч., стр. 44-47 |
| IV | Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью |  |  |  |  |  |
| 6. | Накладной карман. Карман, назначение, фасоны. Отделочная строчка. Размер припусков на подгиб. Пр. работа: Раскрой деталей кармана по лекалу. Обработка верхнего среза кармана швом вподгибку с закрытым срезом. Заметывание боковых и нижнего срезов кармана на изнаночную сторону. Нанесение линий настрачивания кармана на изделие. Наметывание и соединение кармана с основной деталью отделочной строчкой. Выполнение закрепки в отделочной строчке. |  |  | Определение долевой нити на деталях кроя ИОТ-18-09 ИОТ-22-09 ИОТ-23-09 | гладкий накладной карман | Табл. 8.3 «Виды карманов», 9.3 «Накладные карманы (гладкий и с отворотом – образцы)», 11.3 «Соединение накладного кармана с деталью», образцы карманов, рисунки изделий с карманами, с. 107-110, папка № 1 (6кл.) лекала деталей кармана |
| 7. | Накладной карман с отворотом. Детали кармана с отворотом. Размер припусков на отворот. Пр. работа: Раскрой деталей кармана по лекалу. Обтачивание отворота. Прокладывание мелких прямых стежков по линии подгиба закругленного среза и стягивание проложенной нитки для образования подгиба. Настрачивание кармана на основную деталь. Оформить образец в альбом. |  |  | РТ, стр. 20, зад. 65, 66 Определение долевой нити на деталях кроя ИОТ-18-09 ИОТ-22-09 ИОТ-23-09 | накладной карман с отворотом обтачать | Табл. 9.3 «Накладные карманы (гладкий и с отворотом – образцы)», уч., с. 111-114, лекала деталей кармана, папка № 1 (6кл.) |
| V | Обработка подкройной обтачкой внешнего угла |  |  |  |  |  |
| 8. | Обработка подкройной обтачкой внешнего угла. Угол в швейном изделии (прямой, острый, тупой), применение. Сведения о подкройных обтачках. Значение надсечек. Пр. работа: Обработка прямых углов подкройной обтачкой на образце. Раскрой обтачки (по крою изделия и по лекалу). Обработка углов обтачкой на лицевую сторону. Выметывание канта при обработке детали подкройной обтачкой. |  |  | РТ, стр. 19, зад. 61 ИОТ-18-09 ИОТ-22-09 ИОТ-23-09 | подкройная обтачка надсечка выметать | Уч., стр. 104-106, папка № 2 (6кл.), крой изделия и лекала на каждого учащегося |
| VI | Построение чертежа и раскрой фартука для работы |  |  |  |  |  |
| 9. | Растительное волокно лен. Обработка стеблей льна и получение льняного волокна. Свойства льняного волокна (длина, прочность). Действие воды и тепла на льняное волокно. Лаб. работа: Изучение свойств льняных волокон. |  |  | Какое волокно растительного происхождения вы знаете? РТ, стр. 5, зад. 10 | лен льняная солома льняное волокно | Коллекция «Лен», уч., стр. 19-20, оборудование для лаб. раб. |
| 10. | Фартук с нагрудником. Фартук, фасоны, назначение, ткани для пошива, название деталей и контурных срезов. Мерки. Пр. работа: Снятие мерок для построения чертежа фартука. |  |  | Назначение спецодежды | фартук с нагрудником, детали одинарные парные | Образец изделия, папка № 4 (6кл.), шаблоны деталей фартука, табл. 17 «План работы по пошиву фартука», см ленты, манекен с. 114-118 |
| 11. | Изготовление выкройки. Прибавки. Пр. работа: Изготовление выкройки в натуральную величину с учетом сборок или складок по линии пояса. Обозначение мест настрачивания карманов. |  |  | Линии на чертеже. | прибавки линия вспомогательная основная | Табл. 18 «Построение чертежа основы конструкции фартука», образец изделия, ИК «Построение чертежа фартука с нагрудником», с. 118-122 |
| 12. | Раскрой фартука. Правила экономного расходования ткани при раскрое. Пр. работа: Раскладка и крепление выкройки на ткани с учетом рисунка и долевой нити, припусков на швы. Раскрой деталей фартука. |  |  | Подготовка ткани к раскрою. ИОТ-22-09 ИОТ-23-09 | декатирование экономный расход | Образец изделия, примеры экономной раскладки выкройки, уч., стр. 123-124 |
| VII | Соединение деталей изделия с помощью пояса и обработка отделочной строчкой |  |  |  |  |  |
| 13. | Виды ткани (гладкокрашеная, печатная (набивная), пестротканая, меланжевая). Отделка тканей. Виды рисунков (растительный, геометрический, тематический, смешанный). Пр. работа: Определение вида отделки ткани. Оформление в альбоме листа «Вид отделки» и листа «Виды рисунков ткани». |  |  | Получение ткани | отбеливание крашение печатание гладкокрашеная печатная пестротканая меланжевая | Образцы тканей разной отделки и разных рисунков, (папка №10 по материаловедению), набор лоскутков и шаблон для оформления образцов в альбом, уч., стр. 10-11 |
| 14. | План пошива фартука. Ориентировка в работе по образцу изделия. Коллективное обсуждение последовательности операций пошива на основе предметной технологической карты. Краткая запись плана работы. Пр. работа: Подготовка деталей кроя фартука к обработке. |  |  | РТ, стр. 21, зад. 71, 76 ИОТ-23-09 | копировальная строчка | Образец изделия, табл. 22 «Последовательность пошива фартука», детали кроя фартука, уч., с. 125 |
| 15. | Пошив фартука. Пр. работа: Обработка бретелей обтачным швом. |  |  | РТ, стр. 23, зад. 78 ИОТ-18-09, ИОТ-22-09, ИОТ-23-09 | обтачать выметать приутюжить | Детали кроя фартука, уч., с. 126, табл. 22 «Последовательность пошива фартука» |
| 16. | Пошив фартука. Пр. работа: Соединение обтачным швом парных деталей нагрудника с одновременным втачиванием бретелей. |  |  | ИОТ-18-09, ИОТ-22-09, ИОТ-23-09 | обтачать выметать приутюжить | Детали кроя фартука, уч., с. 127, табл. 22 «Последовательность пошива фартука» |
| 17. | Пошив фартука. Пр. работа: Обработка срезов нижней части фартука швом вподгибку с закрытым срезом |  |  | РТ, стр. 23, зад. 79 ИОТ-18-09, ИОТ-22-09, ИОТ-23-09 | подогнуть заметать застрочить приутюжить | Детали кроя фартука, уч., с. 129, табл. 22 «Последовательность пошива фартука» |
| 18. | Пошив фартука. Пр. работа: Обработка верхних срезов карманов швом вподгибку. Настрачивание карманов. |  |  | Обработка накладного кармана (см. альбом) ИОТ-18-09, ИОТ-22-09, ИОТ-23-09 | заметать наметать настрочить приутюжить | Образец изделия, табл. 22 «Последовательность пошива фартука», детали кроя фартука, уч., с. 129 |
| 19. | Пошив фартука. Пр. работа: Обработка пояса обтачным швом |  |  | ИОТ-18-09, ИОТ-22-09, ИОТ-23-09 | обтачать выметать приутюжить | Образец изделия, табл. 22 «Последовательность пошива фартука», детали кроя фартука, уч., с. 131 |
| 20. | Пошив фартука. Пр. работа: Обработка верхнего среза нижней части фартука |  |  | Выполнение машинной сборки ИОТ-18-09, ИОТ-22-09, ИОТ-23-09 | сборка | Образец изделия, табл. 22 «Последовательность пошива фартука», детали кроя фартука, уч., с. 132 |
| 21. | Пошив фартука. Пр. работа: Соединение деталей фартука |  |  | Назначение контрольных строчек ИОТ-18-09, ИОТ-22-09, ИОТ-23-09 | фартук | Образец изделия, табл. 22 «Последовательность пошива фартука», детали кроя фартука, уч., с. 132 |
| 22. | Пошив фартука. Пр. работа: Окончательная отделка, ВТО изделия. Анализ качества выполненного изделия по сравнению с образцом. |  |  | ВТО хлопчатобумажных тканей РТ, стр. 24, зад. 80, 81, 82 ИОТ-22-09, ИОТ-23-09 | отутюжить | Образец изделия, табл. 22 «Последовательность пошива фартука», детали кроя фартука, уч., с. 134 |
| VIII | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |
| 23. | Изготовление по готовому крою накладного прямого кармана размером 12 х 14 см, шириной отворота 3 см. Обработка и соединение кармана с основной деталью. Выполнение отделочной строчки с ориентиром на лапку. |  |  | ИОТ-18-09, ИОТ-22-09, ИОТ-23-09 |  | Детали кроя |
| IX | Практическое повторение |  |  |  |  |  |
| 24. | По выбору изготовление фартука с нагрудником или без нагрудника для дежурного в столовой. Нарядного фартука для участницы драмкружка. |  |  |  | терминология ручных, машинных и утюжильных работ | Образцы изделий, ИТК |
|  | Итого за четверть: |  |  |  |  |  |

Тематическое планирование

6 класс

IV четверть

| № | Тема и содержание занятий | часы | дата | Вопросы для повторения | Словарь | Учебно-наглядные пособия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Вводное занятие |  |  |  |  |  |
| 1. | Обязанности по сохранению оборудования в мастерской. Правила техники безопасности при обращении с ним. Виды предстоящих работ. |  |  | Правила поведения в швейной мастерской Для работы в 4 четверти понадобится 1,5м ситца шириной 70см или 1м шириной 150см | инструкция | Инструкции по охране труда в швейной мастерской. Правила безопасной работы с инструментами. |
| II | Построение чертежа и раскрой поясного спортивного белья |  |  |  |  |  |
| 2. | Трусы-плавки с резинкой по поясу. Трусы-плавки: назначение, фасоны, ткани для изготовления. Название деталей и контурных срезов. Виды применяемых швов. Пр. работа: оформление в альбоме листа «Трусы-плавки»: зарисовка модели, изготовление модели из цветной бумаги по шаблону, подбор ткани. |  |  |  | трусы-плавки ластовица цельнокроеная деталь | Образец изделия, табл. 23 «Обработка трусов-плавок», папка № 9 (6кл.), шаблоны деталей кроя, цветная бумага, коллекция тканей, уч., стр. 135, 137, рис. на форзаце учебника |
| 3. | Мерки. Мерки для построения трусов-плавок. Пр. работа: снятие и запись мерок |  |  | РТ, стр. 23, зад. 83, 84 | высота сиденья | Манекен, см ленты, уч., стр. 136 |
| 4. | Построение чертежа. Пр. работа: построение чертежа в натуральную величину. Изготовление и подготовка выкройки к раскрою. Выкройка накладной ластовицы. |  |  | РТ, стр. 23, зад. 85 Линии на чертеже | чертеж выкройка ластовица | Образец изделия, папка № 9 (6кл.), табл. 23 «Чертеж трусов-плавок», чертежные принадлежности, уч., стр. 138 |
| 5. | Раскрой трусов-плавок. Способы раскладки выкройки на ткани. Виды отделок нижних срезов трусов-плавок (окантовочным швом, двойной косой обтачкой). Пр. работа: подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки на ткани и раскрой деталей. Выкраивание косых обтачек для обработки нижних срезов. |  |  | РТ, стр. 23, зад. 87 Подготовка ткани к раскрою ИОТ-22-09, ИОТ-23-09 | декатировать | Образец изделия, папка № 9 (6кл.), ткань для раскроя, выкройки, булавки, чертежные принадлежности, уч., стр. 142 |
| III | Пошив поясного спортивного белья |  |  |  |  |  |
| 6. | Сравнение льняных и х/ тканей. Сравнение льняных и х/б тканей по свойствам: блеск, толщина нитей, мягкость, гладкость, прочность, обрыв нити, воздухопроницаемость, способность впитывать влагу. Учет свойств тканей при использовании. Лаб. работа: определение х/б и льняных тканей по внешнему виду, разрыву, на ощупь. Оформление в альбоме сравнительной таблицы |  |  | РТ, стр. 4, зад. 6, РТ, стр. 5, зад. 12 Свойства волокон льна и хлопка | прочность гигроскопичность воздухопроница- емость | Коллекция льняных и х/б тканей (папки № 13 по материаловедению), табл. 5.1 «Хлопок», табл. 6.1. «Лен» |
| 7. | План пошива трусов-плавок. Коллективное составление плана пошива изделия. Пр. работа: подготовка деталей кроя к обработке. Обработка накладной ластовицы |  |  | РТ, стр. 26, зад. 88, 89 ИОТ-18-09, ИОТ-22-09, ИОТ-23-09 | ластовица | Образец изделия, табл. 23 «Обработка трусов-плавок», уч., стр. 144 |
| 8. | Пошив трусов-плавок. Пр. работа: соединение ластовицы накладным швом с основной деталью |  |  | РТ, стр. 26, зад. 91 ИОТ-18-09, ИОТ-22-09, ИОТ-23-09 | наложить наметать настрочить | Образец изделия, табл. 23 «Обработка трусов-плавок», уч., стр. 145 |
| 9. | Пошив трусов-плавок. Пр. работа: соединение запошивочным швом боковых срезов |  |  | Выполнение запошивочного шва ИОТ-18-09, ИОТ-22-09, ИОТ-23-09 | запошивать | Образец изделия, табл. 23 «Обработка трусов-плавок», уч., стр. 146 |
| 10. | Пошив трусов-плавок. Пр. работа: обработка нижних срезов трусов-плавок двойной косой обтачкой |  |  | Обработка среза двойной косой обтачкой ИОТ-18-09, ИОТ-22-09, ИОТ-23-09 | обтачка | Образец изделия, табл. 23 «Обработка трусов-плавок», уч., стр. 146 |
| 11. | Пошив трусов-плавок. Пр. работа: обработка верхнего среза швом вподгибку с закрытым срезом и окончательная отделка изделия |  |  | Выполнение шва вподгибку РТ, стр. 27, зад. 92, 93, 94 ИОТ-18-09, ИОТ-22-09, ИОТ-23-09 | заметать застрочить отутюжить | Образец изделия, табл. 23 «Обработка трусов-плавок», уч., стр. 147 |
| IV | Ремонт одежды |  |  |  |  |  |
| 12. | Ремонт одежды. Заплата. Эстетика одежды. Определение вида ремонта. Подбор ниток и тканей. Пр. работа: Раскрой заплатки. Подготовка места наложения заплаты. Наметывание заплаты. Настрачивание заплаты накладным швом на швейной машине. ВТО изделия |  |  | Наложение заплаты ручным способом. Определение долевой нити на ткани. ИОТ-18-09, ИОТ-22-09, ИОТ-23-09 | заплата | Уч., стр. 163, лоскуты ткани |
| 13. | Ремонт одежды. Штопка. Эстетика одежды. Определение вида ремонта. Подбор ниток и тканей. Пр. работа: подготовка ткани под штопку. Выполнение штопки. ВТО изделия |  |  | Получение ткани | штопка | Уч., стр. 165, лоскуты ткани и пряжа |
| V | Построение чертежа и изготовление выкроек для деталей летнего головного убора |  |  |  |  |  |
| 14. | Летний головной убор. Назначение, фасоны, название деталей и контурных срезов. Ткани для изготовления летних головных уборов. Материалы для отделки изделия (пуговицы, пряжки, эмблемы, тесьма). Мерки для построения основной детали (клина). Расход ткани в зависимости от фасона изделия и рисунка ткани. Пр. работа: оформление в альбоме листа «Летний головной убор»: зарисовка модели, подбор ткани. Снятие и запись мерок. Расчет расхода ткани. |  |  | Свойства х/б и льняных тканей | кепи берет панама клин козырек отделка эмблема | Образцы летних головных уборов, папка № 12 (6кл.), уч., стр. 148-152, шаблоны деталей кроя |
| 15. | Построение чертежа. Количество клиньев в зависимости от формы изделия. Пр. работа: построение чертежа клина и козырька под руководством учителя. Подготовка выкройки к раскрою |  |  | РТ, стр. 27, зад. 95, 96 Линии на чертеже | чертеж выкройка | Образцы летних головных уборов, чертеж клина и козырька, уч., стр. 152 |
| 16. | Раскрой деталей головного убора. Учет рисунка ткани при раскрое изделия. Пр. работа: подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки на ткани, раскрой. |  |  | Подготовка ткани к раскрою ИОТ-22-09, ИОТ-23-09 | деталь клин козырек | Образцы летних головных уборов, выкройки клина и козырька, уч., стр. 156 |
| VI | Пошив летнего головного убора |  |  |  |  |  |
| 17. | Настрочной и расстрочной швы. Настрочной и расстрочной швы: характеристика. Использование при пошиве летних головных уборов. Пр. работа: выполнение расстрочного и настрочного шва на образце |  |  | ИОТ-18-09, ИОТ-22-09, ИОТ-23-09 | разутюжить заутюжить | Образцы швов, уч., стр. 53, лоскуты ткани для выполнения образцов |
| 18. | Пошив летнего головного убора. Коллективное обсуждение последовательности пошива летнего головного убора Пр. работа: соединение клиньев головки и подкладки |  |  | РТ, стр. 28, зад. 99 ИОТ-18-09, ИОТ-22-09, ИОТ-23-09 | настрочной шов | Образцы летних головных уборов, детали кроя, уч., стр. 157 |
| 19. | Пошив летнего головного убора. Пр. работа: обработка козырька |  |  | РТ, стр. 28, зад. 100, 101 ИОТ-18-09, ИОТ-22-09, ИОТ-23-09 | обтачать | Образцы летних головных уборов, детали кроя, уч., стр. 158 |
| 20. | Пошив летнего головного убора. Пр. работа: соединение деталей головки и козырька с подкладкой. Окончательная отделка изделия. |  |  | РТ, стр. 29, зад. 102 ИОТ-18-09, ИОТ-22-09, ИОТ-23-09 | отутюжить | Образцы летних головных уборов, детали кроя, уч., стр. 159 |
| VII | Контрольная работа |  |  |  |  |  |
| 21. | Пошив головного убора по готовому крою |  |  | ИОТ-18-09, ИОТ-22-09, ИОТ-23-09 |  | Детали кроя |
|  | Итого за четверть: |  |  |  |  |  |
|  | Итого за год: |  |  |  |  |  |