Составитель: учитель обслуживающего труда Ю.В. Гонцова

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

по швейному делу 9 класс

I четверть

| № | Тема и содержание занятий | Часы |  | Дата |  | Словарь |  | Учебно-наглядные пособия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Вводное занятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Вводное занятие. Итоги обучения за прошлый год и задачи предстоящего. Ответственность обучения в швейном классе. Техника безопасности при работе с инструментами и оборудованием. Вводный инструктаж по ОТ и ПБ. Распределение рабочих мест. | 3 |  |  | инструктаж |  | Инструкции по ОТ и ПБ ИОТ-18-09 ИОТ-22-09 ИОТ-23-09 |  |
| II | Особенности обработки изделий из синтетических тканей |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей. Блузочная, платьевая, плащевая синтетические ткани: свойства и их учет при пошиве изделий. Лаб. работа: Определение синтетических тканей по внешнему виду, на ощупь и по характеру горения нитей. | 2 |  |  | синтетические |  | Образцы тканей, уч. стр. 44 |  |
| 2. | Уход за изделиями из синтетических тканей. Особенности влажно-тепловой обработки синтетической ткани. Чистка, стирка и хранение изделий из синтетических тканей. | 2 |  |  |  |  | Образцы синтетических тканей, уч. стр. 37 |  |
| III | Изготовление выкройки по основе платья и раскрой платья, отрезного по линии талии или по линии бедер |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Платье отрезное и цельнокроеное. Фасоны отрезного платья. Ткани, используемые для пошива отрезного платья. Детали платья, отрезного по линии талии. Детали платья, отрезного по линии бедер. Использование выкроек основ платья, блузок и юбок для изготовления выкройки отрезного платья. Пр. работа: разрезание выкройки основы платья по линии талии и по линии бедер. | 3 |  |  | цельнокроеное отрезное |  | Платья отрезные и цельнокроеные. Выкройка цельнокроеного платья, фасоны деталей кроя, уч. стр. 71 ИОТ-23-09 |  |
| 2. | Фасоны рукавов. Фасоны рукавов. Использование выкройки прямого рукава для изготовления выкроек рукава «фонарик». Пр. работа: Использование выкройки прямого рукава для изготовления выкроек рукава «фонарик» и рукава «крылышко». | 3 |  |  | фонарик крылышко моделирование |  | Выкройка прямого рукава, шаблоны, уч. стр. 57 ИОТ-23-09 |  |
| 3. | Раскрой изделия. Пр. работа: Раскладка выкройки на ткани. Раскрой с учетом припусков на швы. Изменение фасона юбки при раскрое. | 3 |  |  | раскрой |  | Проверочные карты «Подготовка ткани к раскрою и раскрой», уч. стр.89 ИОТ-23-09, ИОТ-18-09 |  |
| 4. | Подготовка деталей кроя к работе. Пр. работа: Прокладывание копировальных стежков. | 3 |  |  | копировальные |  | Детали кроя, уч. стр.91 ИОТ-23-09 |  |
| IV | Соединение лифа с юбкой | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Платье отрезное. Проведение первой примерки. Пр. работа: Подготовка платья к примерке. Внесение изменений после примерки. | 3 |  |  | шелк |  | Образец изделия, детали кроя, уч. стр. 92, 93 ИОТ-23-09 |  |
| 2. | Пошив платья. Пр. работа: обработка вытачек, боковых и плечевых срезов. | 3 |  |  | вытачка |  | Тех. карты по обработке вытачек, стачной шов, уч. стр.95 ИОТ-18,22,23-09 |  |
| 3. | Пошив платья. Пр. работа: Обработка пояса | 3 |  |  |  |  | Тех. карта «Обработка пояса», уч. стр. 98 ИОТ-18,22,23-09 |  |
| 4. | Пошив платья. Правила соединения лифа с юбкой. Пр. работа: Соединение лифа с юбкой притачным швом. Обметывание срезов на краеобметочной машине | 3 3 |  |  | лиф |  | Табл. «Соединение лифа с юбкой», уч. стр. 98 ИОТ-18-09, ИОТ-22-09, ИОТ-23-09 |  |
| V | Влажно-тепловая обработка изделий на швейной фабрике |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отделочный цех швейной фабрики. Оборудование отделочного цеха: виды (утюги, прессы, паровоздушные манекены), назначение. Общее представление о работе прессов. Требования к влажно-тепловой обработке изделий. Организация рабочего места при ВТО изделия. Техника безопасности на рабочих местах. | 3 |  |  | манекен пресс паровоздушный |  | Уч. стр. 118 |  |
| 2. | Экскурсия. Швейная фабрика. Отделочный цех. Ознакомление с оборудованием. Пр. работа: отчет об экскурсии. | 3 |  |  |  |  | Оборудование фабрики. ИОТ-24-09 |  |
| VI | Трудовое законодательство | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ТК РФ. Основные права и обязанности рабочих и служащих. Охрана труда. Труд молодежи. | 2 | 03.10 |  |  |  | Кодекс законов о труде, уч. стр. 124 |  |
| 2. | Трудовой договор. Перевод на другую работу. Расторжение трудового договора. Отстранение от работы. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. Трудовая дисциплина. | 3 | 06.10 |  |  |  | Кодекс законов о труде, уч. стр. 125 |  |
| VII | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отдельные операции по пошиву изделия в масштабе 1:2. (Выполняются по готовому крою). | 3 |  |  |  |  | Образцы, крой изделий |  |
| VIII | Практическое повторение | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Пр. работа: Пошив постельного белья, платья, блузки, женской и детской юбки | 3 3 3 3 3 | 08.10 10.10 13.10 15.10 17.10 |  | терминология работ |  | Образцы изделий ИОТ-18-09 ИОТ-22-09 ИОТ-23-09 |  |
| 2. | Пр. работа: Выполнение заданий базового предприятия. | 3 3 3 3 3 | 20.10 22.10 24.10 27.10 29.10 |  | терминология работ |  | Образцы изделий ИОТ-18-09 ИОТ-22-09 ИОТ-23-09 |  |
|  | Итого за четверть: |  |  |  |  |  |  |  |

Составитель: учитель обслуживающего труда Ю.В. Гонцова

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

по швейному делу 9 класс

II четверть

| № | Тема и содержание занятий | Часы | Дата | Словарь | Учебно-наглядные пособия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Вводное занятие |  |  |  |  |
| 1. | Вводное занятие. План работы на четверть. Инструктаж по ОТ и ПБ. |  | 10.11 | инструктаж | Инструкции по ОТ и ПБ ИОТ-18,22,23-09 |
| II | Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в натуральную величину |  |  |  |  |
| 1. | Изготовление выкройки изделия. Готовая выкройка: особенности, название деталей и контурных срезов, условные обозначения линий, контрольных точек и размеров на чертежах в натуральную величину, цифровые обозначения на чертежах в уменьшенном масштабе. Пр. работа: Выбор фасона с учетом его сложности. Анализ выкройки и чертежа. |  | 10.11 12.11 | выкройка | Готовая выкройка, уч. стр. 106-108 |
| III | Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив легкой женской одежды |  |  |  |  |
| 1. | Выбор фасона. Выбор фасона и его анализ. Подбор ткани, ниток и фурнитуры. Подбор отделки. Готовая выкройка: названия деталей, контрольные обозначения, описание к выкройке или чертежу. |  | 14.11 | фурнитура | Журналы мод ИОТ-23-09 |
| 2. | Раскрой изделия. Анализ выкройки. Норма расхода ткани при разной ее ширине. Пр. работа: Раскладка выкройки на ткани. Проверка раскладки с учетом направления рисунка, экономного использования ткани или припусков на швы. Раскрой. |  | 17.11 19.11 | расход | Варианты раскладок ИОТ-18,23-09 |
| 3. | Пошив изделия. Пр. работа: пошив и отделка изделия: Подготовка изделия к примерке. Примерка изделия. Обработка вытачек. Обработка боковых, плечевых швов. Обработка горловины. Обработка рукавов или пройм. Обработка нижнего среза изделия. ВТО отдельных узлов и всего изделия. Окончательная отделка изделия. |  |  | терминология ручных, машинных и утюжильных работ | Таблицы по теме урока, ход работы журнала. ИОТ-18-09 ИОТ-22-09 ИОТ-23-09 |
| IV | Самостоятельная работа |  |  |  |  |
| 1. | Самостоятельная работа. По выбору учителя (обработка воротника с закругленными срезами). |  |  |  | Образец самостоятельной работы. ИОТ-18,22,23-09 |
| V | Оборудование швейного цеха |  |  |  |  |
| 1. | Универсальная швейная машина. Универсальная швейная машина: модели (22 класса, 1022 класса, 97 класса), скорость, виды выполняемых работ, основные механизмы, заправка нитей. Пр. работа: заправка нитей в машинах различных классов. |  |  | универсальная | Промышленные швейные машины 22, 1022 и 97 классов, уч. стр.9 ИОТ-22-09 |
| 2. | Регуляторы строчки. Регулятор длины стежка. Регуляторы натяжения верхней и нижней нитей. Пр. работа: Регулировка натяжения верхней и нижней нитей на универсальной швейной машине. |  |  | регулировка | Таблица «Регулятор натяжения верхней нити». ИОТ-22-09 |
| 3. | Приспособления к универсальной швейной машине. Приспособления к универсальной швейной машине (направляющие линейки для подшивки низа и выполнения окантовочного шва), их назначение. Пр. работа: работа на универсальной швейной машине. |  |  | приспособления | Таблица «Приспособления к универсальной швейной машине», уч. стр. 32 ИОТ-22-09 |
| 4. | Специальная швейная машина. Специальная швейная машина: виды (цепного стежка, краеобметочная, стачивающе-обметочная), характеристика и назначение видов. Заправка нитей. Пр. работа: заправка нитей на краеобметочной швейной машине. |  |  | специальная | Уч. стр. 21 ИОТ-22-09 |
| 5. | Швейные машины автоматы и полуавтоматы. Швейные машины автоматы и полуавтоматы: характеристика и назначение. |  |  | автомат полуавтомат | Пособие «Швейные машины», уч. стр. 26 ИОТ-22-09 |
|  | Итого за четверть: |  |  |  |  |

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

по швейному делу 9 класс

III четверть

| № | Тема и содержание занятий | Часы | Дата | Словарь | Учебно-наглядные пособия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Вводное занятие |  |  |  |  |
| 1. | Вводное занятие. План работы на четверть. Инструктаж по ОТ и ПБ. |  |  | инструктаж | Инструкции по ОТ и ПБ ИОТ-18,22,23-09 |
| II | Организация труда и производства на швейной фабрике |  |  |  |  |
| 1. | Основные этапы изготовления одежды в швейной промышленности. Общее представление о разработке моделей и конструировании изделий для массового производства. Экспериментальный цех. |  |  | массовое стандарт экспериментальный | Уч. стр. 114-116, иллюстрации (раскладушка «Профессия портной») |
| 2. | Подготовительный, раскройный и швейный цеха на швейной фабрике. Общее представление об организации труда в основных цехах на швейной фабрике. |  |  | подготовительный раскройный цех | Уч. стр. 116-118, иллюстрации (раскладушка «Профессия портной») |
| 3. | Организация труда в основных цехах швейной фабрики. Норма времени (время, необходимое для выполнения данной операции) и норма выработки (количество готовой продукции в единицу времени). Бригадная форма организации труда. |  |  | норма выработка контроль самоконтроль | Уч. стр. 126 |
| 4. | Оплата труда швеи-мотористки. Оплата труда швеи-мотористки. Разряды по существующей тарифной сетке. |  |  | разряд | Тарифная сетка, квалификационный справочник, уч. стр. 122 |
| III | Правила безопасной работы на швейной фабрике |  |  |  |  |
| 1. | Безопасность труда на швейной фабрике. Законодательство по охране труда. Безопасность труда на швейной фабрике: в швейном цехе, на рабочем месте швеи-мотористки, в других цехах. Электробезопасность. Безопасная работа при выполнении ручных и машинных операций, а так же при влажно-тепловой обработке изделий. Правила и инструкции по безопасности труда на рабочих местах. |  |  | законодательство | Кодекс законов о труде, уч. стр.128 |
| IV | Технология пошива простейших изделий, выпускаемых базовым предприятием |  |  |  |  |
| 1. | Ассортимент простейших изделий швейной фабрики. Ассортимент простейших изделий швейной фабрики. Ткань, используемая для пошива простейших изделий: виды, технологические свойства. |  |  | ассортимент | Образцы тканей (коллекция тканей по волокнистому составу) |
| 2. | Технические условия на пошив изделия. Основные детали изделия, названия срезов. Виды швов, используемых при пошиве изделия. Последовательность обработки изделия. Технические условия на готовое изделие. Нормы выработки и плановые задания на пошив простейшего изделия в производственных условиях. Пр. работа: изготовление пробного изделия (перчатки) индивидуально. |  |  | перчатки | Контрольное изделие, крой изделия ИОТ-22-09 |
| 3. | Пооперационное разделение труда. Пооперационное разделение труда при пошиве простейшего изделия. Пр. работа: изготовление изделия с пооперационным разделением труда. |  |  | пооперационное самоконтроль взаимоконтроль | Экзаменационные билеты, крой изделия ИОТ-22-09 |
| V | Выполнение машинной закрепки на концах шва у деталей, обработанных на краеобметочной машине |  |  |  |  |
| 1. | Универсальная швейная машина. Универсальная швейная машина, используемая для выполнения машинных закрепок как отдельных операций, характеристика, подготовка к работе. Пр. работа: подготовка деталей и изделий к выполнению на них машинных закрепок. |  |  | закрепка | Регуляторы швейной машины ИОТ-22-09 |
| 2. | Экскурсия. Швейная фабрика. Швейный цех. Наблюдение за работой. Пробное выполнение закрепки шва. |  |  |  | Отчет об экскурсии ИОТ-24-09 |
| VI | Технология пошива прямого цельнокроеного платья, применяемая в массовом производстве. |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка к раскрою и раскрой изделия. Работа подготовительного и раскройного цехов: настил тканей, раскладка лекал, экономные приемы раскроя, оборудование для раскроя, проверка качества кроя, маркировка кроя. |  |  | настил раскладка маркировка | Уч. стр.117, иллюстрации ИОТ-18-09 |
| 2. | Лекало. Лекало: направление долевых нитей, контрольные точки для соединения деталей, хранение, Материал для изготовления. Пр. работа: раскрой платья по фабричным лекалам. |  |  | лекало | Лекало швейной фабрики, уч. стр. 133 ИОТ-18-09 |
| 3. | Пошив изделия. Последовательность пошива прямого цельнокроеного платья на швейной фабрике: - технические условия на пошив платья; - заготовка переда платья; - соединение плечевых срезов; - обработка горловины окантовочным швом; - обработка открытых пройм окантовочным швом; - соединение боковых срезов; - обработка низа изделия; - окончательная отделка изделия: ВТО и складывание изделия. Пр. работа: пошив изделия по производственной технологии. |  |  | цельнокроеное, терминология ручных, машинных и утюжильных работ | Образец изделия, крой на каждого учащегося, инструкционно-технологические карты по теме урока, уч. стр. 135 ИОТ-18-09 ИОТ-22-09 ИОТ-23-09 |
| VII | Самостоятельная работа |  |  |  |  |
| 1. | Выполнение отдельных операций по пошиву изделия без предварительного сметывания. |  |  |  | ИОТ-18-09 ИОТ-22-09 ИОТ-23-09 |
| VIII | Практическое повторение |  |  |  |  |
| 1. | Пр. работа: обметывание срезов в изделиях на специальной машине 51-А класса ПМЗ. Выполнение в производственных условиях машинной закрепки на концах швов деталей, обметанных на краеобметочной машине. |  |  | обметывание | Правила безопасной работы на краеобметочной швейной машине 51-А класса ПМЗ ИОТ-18-09 ИОТ-22-09 ИОТ-23-09 |
|  | Итого за четверть: |  |  |  |  |

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

по швейному делу 9 класс

IV четверть

| № | Тема и содержание занятий | Часы | Дата | Словарь | Учебно-наглядные пособия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Вводное занятие |  |  |  |  |
| 1. | Вводное занятие. План работы на четверть. Инструктаж по ОТ и ПБ. |  |  | инструктаж | Инструкции по ОТ и ПБ ИОТ-18,22,23-09 |
| II | Новые швейные материалы, используемые на швейном предприятии |  |  |  |  |
| 1. | Новые ткани. Новые ткани из натуральных волокон с добавкой искусственных и синтетических. Ткани с пропиткой, с блестящим покрытием, с применением металлических и металлизированных нитей. Нетканые материалы. Окраска, технологические свойства и использование новых тканей для изготовления одежды. Лаб. работа: Изучение прорубаемости новых тканей (строчка на машине иглами и нитками разных номеров), влагопроницаемости (намачивание водой, сушка, наблюдение за изменением внешнего вида), сминаемости, изменений вида и качества при утюжке, с разным температурным режимом. |  |  | Металлические металлизированные прорубаемость сминаемость влагопроницаемость | Папка № 12 по материаловедению, табл. 3.1 «Классификация тканей по волокнистому составу», оборудование для проведения лабораторной работы |
| III | Технология пошива юбок и брюк, применяемая в массовом производстве одежды |  |  |  |  |
| 1. | Ассортимент поясных изделий. Сведения о верхней поясной одежде. Ассортимент поясных изделий на фабрике. Ткани, используемые для изготовления поясных изделий: виды, свойства. Пр. работа: зарисовка в альбоме моделей поясной одежды, подбор тканей и отделки. |  |  | Ассортимент | Уч., стр. 143-147, журналы мод |
| 2. | Лекало. Лекала, используемые на швейной фабрике для раскроя поясных изделий. Изготовление лекал. Пр. работа: подбор лекал, внесение необходимых изменений в выкройку деталей изделия. Раскрой изделия по готовым лекалам. |  |  | лекало | Уч., стр. 147, образцы лекал, оборудований для раскроя. ИОТ-18, 23-09 |
| 3. | План пошива изделия. Составление плана пошива изделия. Пр. работа: Стачивание вытачек и боковых срезов (при пошиве брюк – стачивание средних и шаговых срезов). Обметывание срезов швов. ВТО швов. |  |  | Стачать обметать приутюжить заутюжить | Уч., стр. 149 ИОТ-18-09 ИОТ-22-09 ИОТ-23-09 |
| 4. | Отделка изделия. Виды карманов. Обработка гладких накладных карманов. Подбор ткани и отделки. Пр. работа: обработка и соединение накладного кармана с основной деталью. |  |  | Карман накладной | Уч., стр. 154, табл. 8.3 «Виды карманов», 9.3 «Накладные карманы (гладкий и с отворотом – образцы)», 11.3 «Соединение накладного кармана с деталью (образец)» ИОТ-18, 22, 23-09 |
| 5. | Обработка застежек. Производственный способ обработки застежек в поясном изделии. Машины для обработки застежки. Пр. работа: обработка застежки в боковом или среднем шве по промышленной технологии. |  |  | Тесьма-молния | Уч., стр. 160, папка № 8 (7-8 кл.) «Обработка застежки «молния» ИОТ-18, 22, 23-09 |
| 6. | Обработка пояса. Новейшая технология обработки пояса. Использование прокладочных материалов и спецоборудования для обработки пояса. Пр. работа: обработка и соединение пояса с верхним срезом изделия при использовании элементов промышленной технологии. |  |  | Пояс притачной | Уч., стр. 163, папка № 4 (7-8 кл.) «Обработка пояса» ИОТ-18, 22, 23-09 |
| 7. | Обработка нижнего среза. Современный способ обработки низа поясного изделия. Пр. работа: обработка швом вподгибку с открытым или закрытым срезом низа изделия на универсальной или специальной машинах. |  |  | вподгибку | Уч., стр. 172, табл. 46.2 «Способы обработки нижнего среза (образцы)» ИОТ-18, 22, 23-09 |
| IV | Обработка окантовочным швом среза мелкой детали |  |  |  |  |
| 1. | Окантовочный шов. Назначение окантовочного шва. Приспособление к универсальной швейной машине для выполнения окантовочного шва. Требования к обработке срезов деталей окантовочным швом. Особенности обработки окантовочным швом закругленных срезов мелких деталей. Дефекты при выполнении окантовочного шва: разная ширина окантовки, искривленный край детали. Причины дефектов: отклонение в ширине окантовки, изменение в натяжении окантовки, уменьшение ширины окантовочного шва. Необходимость тщательного и постоянного контроля за выполнением окантовочного шва. Пр. работа: заправка окантовки в приспособление. Выполнение окантовочного шва на прямых срезах. Выполнение окантовочного шва на закругленных срезах. |  |  | Окантовочный окантовать | Уч., стр. 34, табл. 20.2 «Обработка среза косой бейкой (одинарной, двойной), 11.2 «Окантовочный шов» ИОТ-18, 22, 23-09 |
| V | Практическое повторение |  |  |  |  |
| 1. | Стачивание с одновременным обметыванием боковых и других срезов на стачивающе-обметочной машине при пошиве легкой одежды. Заготовка мелких деталей к легкой одежде. |  |  | Терминология ручных, машинных и утюжильных работ | Образцы изделий, детали кроя на каждого учащегося ИОТ-18, 22, 23-09 |
| VI | Контрольная работа |  |  |  |  |
| 1. | Самостоятельный пошив изделия, равнозначного по трудности экзаменационному. |  |  |  | Образец изделия ИОТ-18, 22, 23-09 |
|  | Итого за четверть: |  |  |  |  |
|  | Итого за год: |  |  |  |  |